河南省儿童医院郑州儿童医院

医疗设备采购项目

采购文件

项目编号：EYSBZB2025

## 设备名称：

采 购 人：河南省儿童医院郑州儿童医院

目   录

第一章 采购公告	- 3 -

第二章 供应商须知	- 5 -

供应商须知前附表	- 6 -

1. 总则	- 8 -

2. 采购文件	- 9 -

3. 采购响应文件	- 9 -

4. 采购响应文件的提交	- 10 -

5. 采购时间及地点	- 11 -

6. 采购评审	- 11 -

7. 合同授予	- 12 -

8. 重新采购	- 12 -

9. 纪律和监督	- 12 -

10. 需要补充的其他内容	- 13 -

第三章 评审办法	- 14 -

第四章 合同条款及格式	- 19 -

第五章 技术要求	- 25 -

第六章 采购响应文件格式	- 26 -

一、响应函及报价一览表	- 29 -

二、法定代表人身份证明	- 32 -

二、授权委托书	- 33 -

三、响应产品技术性能及配置偏离表承诺书	- 34 -

四、响应产品技术性能及配置偏离表	- 35 -

五、商务偏离表	- 38 -

六、资格审查资料	- 40 -

七、其他材料	- 41 -

# 第一章  采购公告

## 河南省儿童医院郑州儿童医院2025年05批2/3标段医疗设备二次采购公告

一、采购条件

本采购项目河南省儿童医院郑州儿童医院医疗设备采购项目，资金为医院自筹。现已具备采购条件，特邀请符合条件的医疗设备生产企业或经营企业参加。

- 项目概况

1、采购编号：EYSBCG202505

2、项目名称：河南省儿童医院郑州儿童医院医疗设备采购

3、采购人：河南省儿童医院郑州儿童医院

4、质保期：货物类3年起、维修服务类1年起

| 标段号 | 设备名称 | 科室 | 数量 | 项目预算（总价万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20250502 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 检验科 | 2 | 18.00 |
| 20250503 | 全自动生化分析仪及流水线 | 检验科 | 1 | 29.80 |

三、供应商资格要求

1、参加各标段竞标的供应商必须满足供应商资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

2、供应商必须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，近3年不得有招投标违规不良记录。

3、投标产品必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

4、属于医疗器械的生产厂家须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）需具有医疗器械经营许可证。

5、本次采购项目不接受联合体。

6、中选供应商需在中标结果公示后，三个工作日内提供本次中选设备的进货发票原件；如果无法提供则选择顺延中选单位。

四、报名须知

1、报名时需到河南省儿童医院郑州儿童医院招采中心现场，并携带相关资质。

2、报名时间：2025年6月30日星期一至2025年7月5日星期六，上午8：00-12：00，下午14：00-17：00

3、报名地点：河南省儿童医院东区医院门诊负一层招采中心

五、开标及评标

1、开标时间、地点：电话另行通知

2、评标办法：采用综合评标办法

3、本次采购项目只有一次报价（以供应商投标文件内报价为准）

六、本次开标联系事宜

联系人：河南省儿童医院郑州儿童医院招采中心

联系电话：0371-85515732

# 第二章  供应商须知

# 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：河南省儿童医院郑州儿童医院 地 址：郑州市郑东新区龙湖外环东路33号（农业东路与平安大道交汇处） 电 话：0371-85515732 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 河南省儿童医院郑州儿童医院医疗设备采购项目 |
| 1.1.4 | 采购范围 | 设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 交货期 | 收到成交通知书后接采购人通知之日起15日历天内运达装机现场 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.3 | 质保期 | 3年 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | - 供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照； - （2）供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；响应货物必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或相关证件； （3）供应商具有健全的财务会计制度，提供2023年度经审计的财务会计报表或其基本户银行出具的资信证明； （4）供应商若为代理商需提供所投产品制造商或国内一级代理商唯一授权书，同一品牌货物只接受一家供应商参加采购； （5）中选供应商需在中标结果公示后，三个工作日提供本次中选设备的进货发票原件；如果无法提供则选择顺延中选单位。 （6）在评审阶段，采购人或者评审小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商是否为失信被执行人，对属于失信被执行人的响应文件将被拒绝。信用信息查询记录和证据将同竞争性采购文件等资料一同归档保存。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 供应商提出问题的截止时间 | 报名截止之日7日前 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 采购文件的补充文件（如有）、澄清通知等 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间 | 提交采购响应文件的截止之日5日前 |
| 2.2.2 | 提交响应文件截止时间 | 与报名截止日期同日 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 供应商的报价不得超过标段预算，否则无效。 |
| 3.3 | 采购有效期 | 90日历天（提交采购响应文件截止之日起） |
| 3.4.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2023年1月1日以来 |
| 3.5.3 | 签字和（或）盖章要求 | 按采购响应文件格式要求执行 |
| 3.5.4 | 采购响应文件份数 | 正本1份，副本4份，其中至少封面、响应函及报价一览表要求的签字或盖章应当齐全），供应商必须保证响应文件的完整性、有效性，否则，由此引起的所有后果由各供应商自行承担。） |
| 3.5.5 | 装订要求 | 采购响应文件的正本与副本应分别装订成册，采用左侧粘贴方式固定装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： （项目名称） 采购响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称：（盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） |
| 4.2.2 | 提交采购响应文件地点 | 河南省儿童医院郑州儿童医院招采中心（郑州市平安大道与农业南路交叉口东区医院门诊负一层招采中心） |
| 4.2.3 | 是否退还采购响应文件 | 否 |
| 5.1 | 采购时间和地点 | 时间：同提交响应文件截止时间 地点：同提交采购响应文件地点 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：共5人组成；申报科室、工会、财务、审计等组成 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定成交供应商 | 是 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |

## 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4采购范围：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购交货期、交货地点和质保期

- 1.3.1 交货期：见供应商须知前附表。

- 1.3.2 交货地点：见供应商须知前附表。

- 1.3.3 质保期：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表；

1.4.2 本项目不接受联合体；

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有严重违约的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目（标包）采购。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和采购响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制采购响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 采购澄清

1.10.1 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

1.10.2 采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的供应商。如果澄清时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。该澄清内容为采购文件的组成部分。

## 2. 采购文件

- 2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术要求；

（6）采购响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

- 2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间5天前以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果修改采购文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应以书面形式确认已收到该澄清。

- 2.3 采购文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止时间5天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的供应商。如果修改采购文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应以书面形式确认已收到该修改。

## 3. 响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）响应函及报价一览表

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）响应产品技术性能及配置偏离表承诺书

（4）响应产品技术性能及配置偏离表

（5）商务偏离表

（6）资格审查资料

（7）其他材料

- 3.2 采购报价

3.2.1 供应商的报价应根据采购范围和市场行情，结合本项目实际情况和自身实力，自主合理报价。

3.2.2 供应商的报价，应是完成采购范围及设备采购清单及技术要求全部内容的价格，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 供应商在报价时应考虑物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价。

3.2.4供应商报价不得超过相应标段预算价格，否则视为投标无效。

- 3.3 采购有效期

在供应商须知前附表规定的采购有效期内，供应商不得要求撤销其采购响应文件。

- 3.4 资格审查资料

“供应商基本情况表”应附第二章供应商须知前附表1.4.1项内要求内容。

- 3.5 采购响应文件的编制

3.5.1 采购响应文件应按第六章“采购响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为采购响应文件的组成部分。其中，报价一览表在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 采购响应文件应当对采购文件有关采购有效期、技术标准、响应时间和要求、采购范围等实质性内容做出响应。

3.5.3 采购响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，采购响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。采购响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.5.4 采购响应文件正本、 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 采购响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4. 采购响应文件的提交

- 4.1 采购响应文件的密封和标记

4.1.1 采购响应文件的正本、副本、电子档应分开包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2 采购响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的采购响应文件，采购人不予受理。

- 4.2 采购响应文件的提交

4.2.1 供应商应在本章规定的提交响应文件截止时间前提交采购响应文件。

4.2.2 供应商提交采购响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知另有规定外，供应商所提交的采购响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的采购响应文件，采购人不予受理。

- 4.3 采购响应文件的补充、修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3.3 修改的内容为采购响应文件的组成部分。修改的采购响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“补充或修改”字样。

## 5. 采购时间及地点

- 5.1 采购时间和地点

采购人在规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点采购，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 6. 采购评审

- 6.1 评审小组

6.1.1采购由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的。

- 6.2 采购原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行评审。

- 6.3 评审程序

6.3.1 评审小组对采购文件进行熟悉确认。

6.3.2 评审小组讨论、通过采购工作流程和采购要点。

6.3.3 采购开始后，评审小组依据采购文件规定，对响应文件进行初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审），以确定采购供应商是否具备参与采购的资格，初步评审标准详见竞争性采购文件第三章内容。

6.3.4 评审小组对通过初步评审的响应文件进行评估，确定与各供应商采购的具体内容。

6.3.5 围绕采购要点，评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行采购，按各供应商递交响应文件的顺序进行采购。

6.3.6 采购过程中，评审小组可以根据采购情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及采购合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面形式通知所有参加采购的供应商，该变动是采购文件的有效组成部分。供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商应根据评审小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未实质性响应的响应文件按无效响应处理。

6.3.7 评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，由采购人自行确定。

## 7. 合同授予

- 7.1 成交供应商确定方式

采购人依据评审小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商，评审小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 7.2 成交通知

在采购有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

- 7.3 履约担保

- /

- 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据采购文件和成交供应商的采购响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

## 8. 重新采购

- 8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

经评审小组评审后否决所有响应文件的。

## 9. 纪律和监督

- 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取项目成交，不得以他人名义参与竞争或者以其他方式弄虚作假骗取项目成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章没有规定的评审因素和标准进行评审。

- 9.4 对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对采购响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在采购活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

质疑人如对结果或对响应产品是否响应竞争性采购文件要求产生质疑，应明确阐述自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据（如响应产品检验报告、技术白皮书、注册登记表等）；质疑当事人须对质疑内容的真实性、合法性承担相关责任；未按上述要求提供或提供内容不完整的质疑函将不予受理。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章  评审办法

评审办法前附表

| 2.1初步评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 响应函签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖供应商公章 |
|  |  | 采购响应文件格式 | 符合第六章“采购响应文件格式”的要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 采购有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3项规定 |
|  |  | 技术标准 | 符合第五章“技术要求”的相关规定 |
| 2.2评审标准 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100 分) | 商务部分：20分 技术部分：40分 报价部分：30分 其他部分：10分 |
| 2.2.2 |  | 采购基准价 计算方法 | 采购基准价=满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 （20分） | 业绩 （10分） | 供应商2023年以来完成的同类设备销售业绩，每提供一份业绩得2分，最多得10分，以合同签订时间为准。 |
|  |  | 服务承诺 （10分） | 在要求质保期的基础上，承诺每多一年加2分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准 （40分） | 响应设备技术性能指标的响应程度 （40分） | （1）评审小组根据采购文件“第五章 技术要求”中技术条款及响应文件中《技术偏离表》响应的条款进行打分评审，所有条款均符合得满分40分。 （2）“第五章 技术要求”带“★”号的技术参数为关键性技术要求，低于采购文件要求的（负偏离），每有一项负偏离即在满分20分的基础上扣除2分，扣完为止。 （3）“第五章 技术要求”中不带“★”号的条款为一般性指标，评审小组根据相应内容的偏差情况在基本分的基础上进行减分，低于采购文件要求的（负偏离），每有一项负偏离即在满分20分的基础上扣除1分，扣完为止。 注：供应商需提供响应采购文件“第五章 技术要求”中技术条款的设备注册检验报告，且对提供设备注册检验报告的真实性负责，并承担相应的法律责任。 供应商也可提供采购文件规定的其他技术支持文件（技术白皮书或产品彩页等），并根据招标指标在相应的技术支持文件上做出醒目标注。 |
| 2.2.4 （3） | 报价评分标准 （30分） | 报价得分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为采购基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 采购报价得分=（采购基准价/采购报价）×30×100% |
| 2.2.4 （4） | 综合评价（10分） | 对投标设备整体评价（10分） | - 评审小组根据响应设备的实用性、市场信誉度在0～5分之间打分。 - 评审小组根据响应设备的技术水平领先性在0～5分之间打分。 |
| 注：评审计分过程评分分值计算及最后得分保留小数点后二位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |

1. 评审方法

1.1 经采购确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分。

1.2 评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，由采购人自行确定。

## 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表。

2.2.2 评分标准：见评审办法前附表。

## 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 评审小组依据本章第2.1 款规定的标准对采购响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，按无效文件处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应作废标处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的。

（2）供应商的报价高于最高投标限价的。

（3）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。

（4）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，按无效文件处理：

采购响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

3.2.3 所有评委计分结果的算术平均值，作为供应商的最终得分。

- 3.3 采购响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3.2 评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.3.3 评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

- 3.4 评审结果

评审小组完成评审后，向采购人提交书面评审报告。

# 合同条款及格式

### 河南省儿童医院郑州儿童医院购销合同

# 购销协议

甲方： 河南省儿童医院郑州儿童医院 合同编号：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就甲方采购乙方医疗设备事宜，双方自愿签订如下协议：

第一条  协议标的之名称、型号、规格、数量、价格

1、设备的名称、规格、单价、数量及产地等详见明细表，明细表是本协议的一部分。乙方应随货免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、合格证、配置清单、服务指南等。产品名称、品牌、规格型号、数量 、价款等见下表

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 数量 (台/套） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额：￥ 元 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：与交货有关的费用（包括但不限于增值税、运输费、包装费、保险费）以及安装、调试等伴随服务的费用已包含在协议价中。 |  |  |  |  |  |  |

第二条  质量、技术标准

1、乙方应按协议规定的产品性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的器材必须符合相关的国家医疗器械管理规定及国家质量标准，并提供生产许可证、产品注册证、经营许可证。

3、甲方验收合格后，双方需在甲方《设备验收单》上签字确认。

第三条  交货

1、交付时间：

交付地点：

2、双方约定，乙方送货并承担运费、安装费、保险费、税费等费用，货物交付甲方后转移所有权。如乙方提前交货，需经甲方同意，否则，产品在交货日前的毁损、灭失风险及有关的仓储保管费用由乙方自行承担。如乙方不能按时供货，甲方有权终止协议；如甲方要求乙方继续供货，乙方从协议约定交货之日起按每日总货款的2‰累加赔付，直至货到之日为止。

第四条 验收标准及方式

1、乙方在将货物运送至指定地点后，由甲、乙双方共同对设备进行开箱清点、安装调试、人员培训等验收，如果发现设备型号和配置、培训与投标文件不符或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，且甲方有权拒付不符合本协议约定的产品的货款。

2、设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方规定时间内完成设备的安装调试。拆箱后外包装箱有供货商自行清理，若发现未清理或清理不干净，将按照医院相关规定从货款中扣除壹仟元整，以此类推。

第五条  货款及支付方式

1、付款方式：银行转账

乙方出具国家税务机关的正式发票，甲方以人民币转账汇款方式向乙方下列账户支付协议价款。

公司名称： 开 户 行： 账 户：

2、协议价款：

协议总价为人民币：¥（小写）×××，人民币（大写）×××。结算实际数量以甲方验收签证为准，总结算数量不高于协议约定总数量，单价按本协议确定的价格执行。

3、付款条件：

设备到货安装验收合格、手续齐全、乙方开具发票后甲方向乙方支付协议货款的90%，¥（小写）×××，人民币（大写）×××。

4、质量保证金

协议价款10%，¥（小写）×××，人民币（大写）×××。作为质量保证金，在质保期满12个月无任何质量问题后无息付清。如因设备质量问题导致甲方产生损失的，甲方可从质量保证金中先行扣除赔偿费用。

第六条  售后服务及质量保证

1、甲方收到货物后应及时验收，乙方对货物实行三包（包修、包换、包退）。

- 2、设备运至甲方指定地点，乙方应免费提供设备安装所需的专用工具和辅助材料、易耗件，免费指派技师对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的全部费用。

3、设备整机免费保修为    年，自设备安装调试合格之日起算。乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在2小时内电话响应，24小时内到达现场解决问题，包括节假日；逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。如一周内无法修复乙方负责提供同型号备用机直至该设备正常使用，导致甲方产生损失或人身伤害的一切责任与费用均由乙方承担。

- 4、保修期内如果出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障（人为因素除外），乙方应在三个月内负责免费更换新产品，更换的新产品仍然有质量问题的，甲方有权终止协议，乙方应无条件退货及返还货款，按照本协议第九条履行。

保修期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用，保修期满后，乙方履行保修义务且配件只收取成本费用，并免费提供系统操作、技术咨询及软件升级服务。

- 乙方负责对所供设备进行现场回访、免费巡检保养；保证开机率≥98%，如果开机率低于98%，每低于1%延长一个月质保期；如果开机率低于90%，每低于1%延长两个月质保期；开机率低于85%的按照本协议第九条履行。

- 知识产权

- 乙方应当保证甲方不侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

第八条  保密条款

1、在本协议订立前、履行中、终止后，未经协议其他方书面同意，任何一方对本协议和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本协议项下义务的除外。

2、任何一方违反上述约定的，责任方应按本协议产品总价款的5％向协议其他方支付违约金，违约金不足以赔偿协议其他方损失的，应按协议其他方的实际损失赔偿。

3、保密条款具有独立性，不受本协议的终止或解除的影响。

第九条  违约责任

乙方保证提供的设备完全符合或优于招标技术参数和配置要求，如有不符愿意承担1+1赔偿，造成的损失均由乙方承担，索赔时间从甲方发现之日起计算。

第十条  不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。（不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事件。）

第十一条  解决争议办法

在协议签订、履行过程中发生争议的，双方应当本着友好、协作的精神进行协商；协商不成，提起诉讼的，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

第十二条  廉洁协议

1、甲方购进医疗器械不得以任何方式向乙方索取回扣，不得要求乙方代支任何费用开支。

2、甲方工作人员不得以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等。如甲方工作人员以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

3、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方医务人员使用药品、耗材、器械的选择权。

4、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室或办公室联系商谈，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

5、乙方销售人员不得进入甲方科室和诊疗场所对医务有关人员推销产品。

6、乙方如违反以上条款，经核实后，甲方给予警告后而又拒不整改的，甲方有权终止购销协议，并在单位内通报。情节严重的，取消配送资格2年，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

7、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

第十三条  其它

1、本协议自双方签字、盖章之日起生效。

2、本协议未尽事宜，需经双方协商，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等的法律效力。

3、协议附件是本协议的组成部分，与本协议有同等法律效力。

4、本协议一式 陆 份，甲方执 肆 份乙方执 贰 份，每份均具同等法律效力。

5、协议各方通讯地址改变的，应及时书面通知协议对方。

甲方(盖章)：                       乙方(盖章)：

代表签字：                         代表签字：

签订日期：

# 第五章  技术要求

全自动化学发光免疫分析仪技术参数

一、技术要求

1、测定方法：磁微粒化学发光免疫测定（CLIA）。

2、检测速度：为提高检测效率，单机测试速度≥550T/H。

3、进样方式：轨道式进样，急诊样本优先通道，样本可持续追加。

4、加样系统：为了保证加样精准，具备吸液检测、空吸检测、防撞、凝块检测功能。

★5、反应杯装载：减少频繁添加耗材，最大装载数量≥2900个。

★6、试剂位：为了开展更多项目，单模块试剂位≥40个，可独立制冷2-8℃，试剂上机有效期≥28天。

7、可扩展性：最大支持4个模块联机使用。

★8、发光底物：可同时上机一套或两套底物系统。

9、混匀方式：为了减少携带污染，采用非接触式混匀。

10、清洗液：采用浓缩清洗液，减少人力成本及运输成本。

11、孵育位数量：为保障检验速度，孵育位≥200个。

12、能够检测的项目：乙型肝炎病毒表面抗原，丙型肝炎病毒抗体，人类免疫缺陷病毒I型抗体，梅毒特异性抗体，胰岛素样生长因子-1,17α-羟孕酮，肾素，血管紧张素II，醛固酮，TORCH检测及分型检测。

★13、配套软件：可选择性配套实验室管理系统，包含但不局限于人员管理、ISO15189管理、设备管理、环境管理、文档管理、考试培训管理等软件模块。

14、其他配套设备：包含UPS，纯水机等，满足工作需求。

二、商务要求要求

1、质保期：3年

全自动生化分析仪及流水线技术参数

一、流水线系统整体要求

1.1本系统为实验室全自动生化免疫流水线系统，能实现样本在线装载、去盖、离心、全自动生化在线检测、全自动免疫在线检测、在线存储、自动分类出样的功能。轨道模块因维护保养等原因需停止运行时，流水线仍旧能够完成样本前处理流程，并且分析仪可各自独立运行工作。

1.2主体运行轨道数≥3轨。

1.3样本在主体轨道上的运送方式为无需充电的单管运输方式。

1.4流水线系统整体无需使用气泵辅助驱动。

1.5样本运输采用RFID技术。

★1.6样本在未进入分析仪器检测前，即可在前处理模块通过图像技术识别、监测样本血清质量（脂血、溶血、黄疸），并将图片传输至Lis系统辅助样本审核。

1.7可识别样本离心状态、样本管径、管高、管帽颜色等信息。

1.8轨道速度≥3000管/小时。

二、进/出样模块

★2.1单模块进样模块处理速度≥900管/小时。

2.2在进样模块可设置专门的急诊样本上样区域，进样模块具有实时急诊样本插入功能，且能够自动区分样本类别，并针对不同样本定义不同的优先级。

2.3单模块出样模块处理速度≥900管/小时。

2.4在出样模块支持对样本分类归档功能。

三、在线离心机模块

3.1单模块离心速度≥400管/小时，单台离心机，能够设置多种离心参数，并能实时根据需要处理的试管进行切换。

★3.2单模块单批次离心标本数≥75。

3.3离心力≥4300g。

3.4单模块离心机兼容多种类型样本管。

四、去盖模块

4.1单模块去盖处理速度≥800管/小时。

4.2可兼容不同类型的试管盖，能自动去除多种类型的试管盖，并配备专用废盖箱。

4.3对多种试管类型混合上样时能自动选择性去盖，不需人工预设是否去盖。

4.4去盖方式采用360度螺旋开盖方式，避免血清飞溅和气溶胶造成生物污染。

★4.5去盖模块具备气溶胶过滤装置。

4.6支持紫外灯消杀功能。

五、后处理模块

5.1检测完的样本可自动归档、提取、复检，样本满载后会自动丢弃样本。

5.2支持线上模块自动为样本加盖/去盖，或封膜/开膜。

★5.3单模块冰箱容量均≥13000管，支持多模块冰箱拓展。

六、在线生化分析模块

6.1分析类型：终点法、速率法、固定时间法（两点法）等。

6.2分析方法：比色法、比浊法、乳胶凝集法、间接离子选择电极法（ISE）。

6.3同时测定项目：单模块分析模块双试剂测试≥70项。

6.4测试速度：光学速度≥4000测试/小时，离子选择电极法≥1200测试/小时。

6.5样本类型：血清、血浆、尿液和其他体液。

6.6样本管：可使用原始样本管、分样样本管等。

6.7样本量：最小样本体积≤1.0μL（0.1μL步进）。

6.8样本架式进样，单模块同时可容纳样本数量≥300个。

6.9试剂仓：单模块分析模块在机双试剂位≥140个，试剂仓均为冷藏。

6.10总反应体积：最小反应体积≤80μL。

6.11反应杯：永久性石英玻璃反应杯或UV塑料杯。

6.12孵育方式：干式反应孵育系统或水浴孵育系统。

6.13波长：同时提供≥14个固定波长，波长范围340–800nm，可进行单/双波长测试。

★6.14携带污染率：样品间携带污染率≤0.1ppm。

6.15分析模块可扩展性：模块化联机数量≥4台

6.16满足以下项目检测需求：总蛋白；白蛋白；天门冬氨酸氨基转移酶；丙氨酸氨基转移酶；碱性磷酸酶；γ-谷氨酰基转移酶；乳酸脱氢酶；总胆红素；直接胆红素；肌酸激酶；肌酸激酶同工酶；α-羟丁酸脱氢酶；胆碱酯酶；葡萄糖；总胆固醇；甘油三酯；高密度脂蛋白胆固醇；低密度脂蛋白胆固醇；载脂蛋白A1；载脂蛋白B；尿酸；尿素；肌酐；总胆汁酸；脂肪酶；腺苷脱氨酶；铜蓝蛋白；同型半胱氨酸；铁蛋白；IgM；IgG；IgA；C3；C4；ASO；RF；糖化白蛋白；糖化血红蛋白；C反应蛋白；超敏C反应蛋白；丙酮酸；乳酸；前白蛋白；α-淀粉酶；SAA；钾；钠；氯；钙；镁；磷；铁；α1微球蛋白；β2微球蛋白；尿转铁蛋白；尿微量白蛋白；尿蛋白、N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)；中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白。

七、流水线数据管理系统及其他配置设备

7.1系统具备简便易懂的中文界面和样本数据信息管理系统（含相关服务器硬件）。

7.2能够集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测标本实时状态和标本位置以及仪器运行状态。

7.3具有样本TAT时间实时监控功能，包括急诊、门诊样本的TAT实时监控，并能及时提醒TAT超时样本。

7.4开放数据接口并承接与采购人LIS和HIS系统接口（双通道）连接，提供数据接口文档。

7.5可选择性配套实验室管理系统，包含但不局限于人员管理、ISO15189管理、设备管理、环境管理、文档管理、考试培训管理等软件模块。

7.6其他配套设备包含UPS，检验用水处理系统等，满足流水线系统工作需求。

八、商务要求要求

1、质保期：3年

# 第六章  响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

供应商：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目  录

一、响应函及报价一览表

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、响应产品技术性能及配置偏离表承诺书

四、响应产品技术性能及配置偏离表

五、商务偏离表

六、资格审查资料

七、其他材料

一、响应函及报价一览表

- （一）响应函

致： （采购人名称）

在考察现场并充分研究    （项目名称）   采购文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：              元RMB￥：               元的总报价提供竞争性采购文件要求的全部货物及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务，同时我方承诺如下：

1.我方已详细研究采购文件及采购文件的澄清和修改（如果有时），我们完全理解并接受本采购文件的全部内容和要求，我方同意放弃对采购文件提出不明或误解的权力。

2.我方愿意遵守采购文件的各项规定，自愿参加采购,并将严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。

3.我方理解贵方不一定要接受最低的采购或贵方可能收到的任何采购，并可不作任何解释。

4.我方采购总报价已包含应向第三方的专利或知识产权所有权人支付的所有相关费用，并保证买方人在中国使用我方提供的货物及服务时，如有第三方提出侵犯其专利或知识产权主张的，所有责任由我方承担。

5.如我方成为成交供应商：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的报价一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺将保证履行采购文件以及采购文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.我方对在本响应函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

- （二）报价一览表

| 项目名称 | 河南省儿童医院郑州儿童医院医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 总报价（人民币） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 响应范围 | 设备名称的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 |
| 生产企业及产地 |  |
| 品牌（请配中文） |  |
| 规格型号（请配中文） |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 采购有效期 | 90日历天（提交采购响应文件截止之日起） |
| 医疗器械注册证名称及其他声明（如有时填写） |  |

备注：

1、报价为响应产品设备价、包装运输、保险、备品备件价、专用工具价、设备安装、设备调试、设备调试检验费、人员培训费、技术服务费、设备验收合格及相关伴随服务等费用之和；并包含采购响应文件中响应竞争性采购文件《响应产品技术性能及配置偏离表》中响应规格性能的响应条款（采购技术参数中明确注明是选配件的参数及配置除外）。

- 2、配套设备报价（若有时）详见技术要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

- （三）响应产品配置清单报价表

| 名称 | 品牌 | 型号或规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：“响应产品配置清单报价表”中详细写明所响应产品的硬件及软件配置、数量等，如有其它补充可在表格中填写。

## 二、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

- 供应商名称（盖章）：

日    期：

## 二、授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改             （项目名称）     采购响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

供应商：                        （盖章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 三、响应产品技术性能及配置偏离表承诺书

致: （采购人名称）

- 作为生产(所投设备名称)               (国内或国外生产企业名称)             的代理商或中国国内一级代理商(代理商名称) (企业名称): 　　  　　　　  　　，我单位同意上述产品参与“     （项目名称）     ”的响应工作。根据“      （项目名称）     ”竞争性采购文件的规定，我单位保证:在本项目的采购响应文件《响应产品技术性能及配置偏离表》中响应规格性能中所填写的响应情况（偏离情况）均为合法、真实、有效的，并愿依法承担违约责任。

- 本保证书有效期限为：响应有效期内。

生产企业名称（或国内一级代理商）(盖章):

一级代理商经办人（签字或盖章）:

日    期:

## 备注：若采购范围和响应产品包含多家生产企业（或国内一级代理商），则应分别提供《响应产品技术性能及配置偏离表承诺书》。

四、响应产品技术性能及配置偏离表

| 序号 | 产品名称 | 采购规格性能 | 响应规格性能 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、表中“采购规格性能”一栏需严格按竞争性采购文件技术要求中技术参数的顺序及内容逐项填写，不得私自修改技术参数。

2、表中“响应规格性能”一栏供应商须根据“采购规格性能”要求的技术参数填写所投产品此条款的实际规格性能，需逐项如实填写。

3、表中“偏离说明”一栏中供应商对所投产品的“采购规格性能”与“响应规格性能”进行对比后填写偏离说明。（如：无偏离请填写“符合”的字样；正偏离请填写“正偏离”字样并对正偏离进行具体说明；负偏离请填写“负偏离”字样并对负偏离进行具体说明。

4、表中“备注”一栏中供应商根据“偏离说明”中填写“符合、正偏离及负偏离”而明确填写此条款响应的出处。如：供应商对某一条技术参数在“偏离说明”中填写的是“符合”时，须在“备注”一栏中填写“注册检验报告（技术白皮书或彩页）第*页第*条（或第*行）。”

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

附件1：检验报告或相关资料（完整版）

- 需提供响应采购文件技术参数条款的检验报告或相关资料（完整版），并对响应技术参数部分做出明显标注。

## 附件2：技术白皮书、彩页

- 需提供响应采购文件技术参数条款的技术白皮书或彩页等相关文件，并对响应技术参数部分做出明显标注。

## 五、商务偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期≥3年（提供厂家保修承诺），每年由维修工程师提供至少2次的免费上门维护保养工作 |  |  |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |  |  |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 |  |  |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |  |  |
| 5 | 提供设备附件及各类配件详细报价清单 |  |  |
| 6 | 提供维修工具1套 |  |  |
| 7 |  |  |  |
| … | …… |  |  |

- 供应商名称（盖章）：

- 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

- （二）供应商近年来承担类似项目业绩情况表

| 客户名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 规格型号 |  |
| 合同签订设备单价 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 运行状况 |  |
| 项目联系人 |  |
| 客户联系电话 |  |
| …… |  |

- 备注: 1、时间为2023年1月1日以来。

- 2、附同类产品供货合同

- 3、若无近年来同类产品销售业绩,则在此表格空白处填写“无”字样。

## 六、资格审查资料

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 （包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商） |  |  |  |  |
| 响应货物制造商名称 |  |  |  |  |
| 供应商须知要求投标货物制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：“供应商基本情况表”应附第二章供应商须知前附表1.4.1项内要求内容。

## 七、其他材料

1、售后服务；

（1）免费保修期限及售后服务承诺书

| 承诺免费保修期 | 年 |
| --- | --- |
| 承诺免费保修期内售后服务内容 |  |

（2）保修期满后售后服务承诺

| 保修期满后售后服务 承诺内容 |  |
| --- | --- |

（3）优惠承诺

| 序号 | 另承诺的优惠条件及内容（如额外提供产品数量、价值等）。 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| ....... |  |  |

2、其他供应商认为需要提交的有关资料